по топке отопительно - варочной печи ПОМНИТЕ!! Правильная эксплуатация отопительно- варочной печи создаст ВАМ ряд удобств и комфорт в ВАШЕМ доме! РАСТОПКА ПЕЧИ. 1. Снять с плиты все горючие вещи. 2. Открыть трубные заслонки. 3. Закрыть поддувальную дверку и открыть топочную. 4. Положить в топку сначала растопочный материал: сухие щепки, бумага, ветки, а затем мелкие поленья и крупные "клеткой". 5. Зажечь растопку, дождаться полного загорания, закрыть топочную дверку и приоткрыть поддувальную, добиться устойчивого ровного горения (ПЕЧЬ НЕ ДОЛЖНА "ГУДЕТЬ"). Печь - это аккумулятор (накопитель) тепла. Сначала нагревается сама печь, а затем она нагревает комнату, отдавая накопленное тепло. Поэтому при топке сначала надо закладывать половину дров, предназначенных для топки, затем, когда все дрова начнут стабильно гореть, положить четвёртую часть, и, после того, когда основная часть дров прогорит, доложить остальную порцию дров. ОКОНЧАНИЕ ТОПКИ. 1. Когда сгорят все дрова, прикрыть наполовину заслонку трубы и закрыть поддувальную дверку совсем. 2. Когда угли перестанут "СВЕТИТЬСЯ", закрыть заслонку трубы ещё наполовину. 3. Когда угли покроются пеплом. Можно закрывать трубу полностью. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕММ. 1. Эксплуатировать только исправную печь: плотно закрываются дверки, нет трещин, хорошая тяга ... 2. Для растопки НЕ ПРИМЕНЯТЬ легко воспламеняемые материалы: бензин, керосин ... 3. Не накладывать в топку сразу все дрова, предназнач. для топки. 4. Не оставлять горящую печь без присмотра. 5. Трубу закрывать вовремя (см. п.З. "Окончание топки", иначе можно угореть!!! 6. Один раз в году протопить осиновыми дровами. http// boralex3.narod.ru Е-mail: boralex3@yandex.ru Алексеенков Борис Фёдорович.